BORRADOR, LUEGO DAR FORMATO

SIN FORMA TECNICA

Senderismo Inteligente: Prevención Dinámica de Riesgos en Entornos Naturales

El ecoturismo es una actividad en constante crecimiento, pero explorar la naturaleza siempre conlleva factores impredecibles. Actualmente, cuando una persona decide recorrer un sendero, se apoya en mapas estáticos que solo le indican la distancia total y qué tan alta es la montaña. El gran problema de esto es que un sendero catalogado como "moderado" en un día soleado puede convertirse en un trayecto agotador y altamente peligroso después de un fuerte aguacero tropical.

Los mapas tradicionales tienen un punto ciego gigante: ignoran cómo el entorno afecta el cuerpo humano. No te advierten cómo la humedad extrema drena rápidamente tu energía, o cómo bajar una loma empinada se vuelve un riesgo altísimo de lesiones y caídas si el suelo de tierra está mojado.

La Solución El objetivo de este proyecto es crear un sistema inteligente que transforme esos mapas estáticos en herramientas de seguridad vivas y dinámicas. Es como tener un asesor de ruta que evalúa la montaña en tiempo real antes de que des el primer paso.

El sistema toma la ruta original del sendero y la cruza con el clima actual del lugar. En lugar de simplemente contar kilómetros, la plataforma evalúa el escenario real:

- El desgaste físico real: Calcula cuánta energía extra te va a costar subir una cuesta si el calor y la humedad del día están por las nubes.

- El impacto del terreno: Entiende que, muchas veces, bajar una montaña castiga más las articulaciones que subirla, y ajusta la dificultad del camino basándose en la inclinación.

- Alertas de peligro instantáneas: Si el sistema detecta que un tramo específico tiene mucha inclinación hacia abajo y acaba de llover en la zona, automáticamente marcará esa parte del camino en rojo para advertir sobre el riesgo de resbalones.

El Impacto Más que una aplicación de mapas, esto es un escudo de prevención. Es una tecnología diseñada para proteger a las personas. Al predecir el agotamiento extremo y los riesgos del terreno, permite que senderistas casuales, guías experimentados y guardaparques tomen decisiones seguras e informadas. El impacto final es claro: disfrutar de la naturaleza reduciendo drásticamente los accidentes, las lesiones y la necesidad de misiones de rescate en zonas de difícil acceso.

### Arquitectura del Sistema: Modelo Predictivo de Riesgo Topográfico y Biomecánico

El proyecto consiste en una plataforma web y motor de procesamiento de datos espaciales diseñado para calcular el desgaste metabólico y el riesgo tribológico en rutas de senderismo. El sistema abandona la evaluación estática tradicional para implementar un modelo dinámico mediante la ingesta de archivos espaciales (GPX), cruce de datos meteorológicos en tiempo real y la ejecución de algoritmos biomecánicos sobre grafos topológicos.

#### 1. Capa de Datos y Modelado Espacial (PostgreSQL + PostGIS)

La persistencia y el análisis espacial se manejan a través de una base de datos relacional optimizada para geometrías.

- Ingesta Geométrica: Los archivos .gpx extraídos de fuentes de navegación (trackpoints) se analizan y transforman en linestrings o segmentos topológicos dentro de la base de datos.

- Procesamiento Espacial Nativo: Se utiliza la extensión PostGIS para evitar saturar la memoria del backend. Funciones nativas como ST_3DDistance extraen la distancia planimétrica y el diferencial de elevación (eje Z) entre cada vértice del recorrido para calcular las pendientes exactas de la ruta con alta precisión.

#### 2. Motor de Lógica y Algoritmia (Backend en FastAPI)

El núcleo matemático del sistema opera sobre una arquitectura de microservicio asíncrona, garantizando baja latencia en el procesamiento masivo de puntos GPS.

- Procesamiento del Grafo: Al recibir un request, el backend divide la ruta en una matriz de segmentos iterables. Mediante librerías como gpxpy, se extraen las coordenadas (x, y, z).

- Cruce de Datos Asíncrono: Se ejecutan peticiones asíncronas a APIs meteorológicas de alta frecuencia para recuperar variables termorregulatorias (temperatura, humedad relativa) e hidrológicas (precipitación reciente) basadas en los centroides de la ruta geográfica.

- Ejecución del Modelo Matemático: El servidor procesa la pendiente topográfica de cada segmento utilizando el Polinomio de Minetti para determinar el costo metabólico base (CoT). Posteriormente, inyecta las variables climáticas para calcular el Índice Dinámico de Riesgo (IDR), penalizando algorítmicamente la fatiga térmica y el riesgo de tracción en descensos pronunciados.

#### 3. Capa de Presentación e Interfaz de Usuario (Frontend en Vue.js)

La visualización de los datos se enfoca en el rendimiento y la renderización científica de los resultados.

- Consumo de la API: El cliente web se comunica con el backend mediante peticiones REST, recibiendo como payload un objeto estructurado (típicamente en formato GeoJSON) que contiene los vértices de la ruta acoplados a su valor IDR procesado.

- Renderizado de Mapa de Calor: Utilizando librerías de mapeo (como Leaflet o Mapbox GL JS), el frontend dibuja la ruta vectorizada sobre un canvas de mapa. Se aplica una interpolación de colores dinámica para representar visualmente la fricción del terreno: los tramos con un IDR bajo (seguros) se renderizan en tonos fríos o verdes, mientras que los clústeres de alto estrés biomecánico y riesgo se destacan en rojo intenso.

#### 4. Despliegue y Rendimiento

El stack garantiza una arquitectura desacoplada y lista para producción:

- El backend y la base de datos se orquestan en contenedores aislados, ideal para un despliegue en infraestructuras en la nube, asegurando que las consultas espaciales complejas tengan los recursos de hardware necesarios.

- El cliente web (SPA) se distribuye a través de una red de entrega de contenido (CDN) para optimizar los tiempos de carga de la interfaz gráfica y los assets de los mapas.

### Tabla 1: Modelos de Velocidad de Marcha

| Modelo | Ecuación / Regla Matemática | Variables de Entrada | Consideraciones Críticas |
| --- | --- | --- | --- |
| Naismith (Base) | t = \frac{d}{v_{base}} + \frac{h}{600} | v_{base} = 5 km/h d: Distancia (km) h: Ascenso (m) | No calcula descenso. Usa equivalencia 8:1 (plano vs vertical). Cota inferior de estimación. |
| Tobler (Continuo) | $W = 6 \cdot e^{-3.5 \cdot | S + 0.05 | }$ |
| Irmischer (Gauss) | v(S) = \left[ 0.11 + e^{\frac{-(S + 0.0506)^2}{2 \cdot 0.2043^2}} \right] \cdot 3.6 | v(S): Vel. (km/h) S: Gradiente decimal | Evita velocidades irreales en ángulos extremos. Mejor ajuste poblacional. |

### Tabla 2: Costo Metabólico de Transporte (Esfuerzo Físico)

| Ecuación / Constante | Fórmula Matemática | Variables Clave | Rango de Operación |
| --- | --- | --- | --- |
| Polinomio de Minetti | C(i) = 280.5i^5 - 58.7i^4 - 76.8i^3 + 51.9i^2 + 19.6i + 2.5 | C(i): Costo (J/kg·m) i: Gradiente decimal | Parábola asimétrica. Rango válido [-0.45, 0.45]. Descenso óptimo en i = -0.10. |
| Ecuación de Pandolf | M = 1.5W + 2.0(W + L)\left(\frac{L}{W}\right)^2 + \eta(W + L)(1.5V^2 + 0.35VG) | M: Tasa (W) W, L: Peso corporal y carga (kg) V: Vel. (m/s) G: Pendiente (%) | Ideal para excursionistas con equipo pesado. Depende del coeficiente de terreno \eta. |
| Coeficiente Terreno (\eta) | Asfalto = 1.0 Tierra Firme = 1.2 Maleza Ligera = 1.5 Maleza Densa = 1.8 Barro/Arena = 2.1 | \eta: Multiplicador | Mapear en base de datos para inyectar en fórmula de Pandolf. |

### Tabla 3: Factores Climáticos y Biomecánicos (Penalizaciones)

| Fenómeno Físico | Condición de Activación / Ecuación | Variables Desencadenantes | Acción en Algoritmo Backend |
| --- | --- | --- | --- |
| Índice Térmico (WBGT) | WBGT = 0.7T_w + 0.2T_g + 0.1T_a | T_w: Bulbo húmedo T_g: Radiación T_a: Ambiente | Ingesta desde API meteorológica. Define el umbral crítico térmico. |
| Deriva Cardiovascular | t > 20 min Y WBGT > \text{Umbral Crítico} | Tiempo continuo, Humedad Absoluta | cost_{temporal} = cost + factor_{exponencial}(t) |
| Fricción Tribológica | Precipitación reciente == True Y S_{descenso} < -10^\circ | Lluvia, Gravedad excéntrica | \mu_{efectivo} = \mu_{base} \cdot \text{factor}(<1) Sube el costo de aristas de descenso. |

### Tabla 4: Capacidad de Carga Turística (Metodología Cifuentes)

| Métrica | Ecuación de Cálculo | Variables Explicativas | Significado |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacidad Física (CCF) | CCF = \left(\frac{L}{sp}\right) \cdot \left(\frac{H_v}{t_v}\right) | L: Longitud, sp: Espacio/grupo H_v: Horas parque, t_v: Tiempo ruta | Límite espacial absoluto del sendero. |
| Factores Corr. (Fc) | Fc_i = 1 - \left(\frac{ml_i}{mt}\right) | ml_i: Magnitud limitante (ej. lluvia) mt: Magnitud total (ej. año) | Penaliza por lluvia, anegamiento, sol directo o erosión de suelo. |
| Capacidad Real (CCR) | CCR = CCF \cdot \prod Fc_i | Resultados previos | El límite del entorno ecológico. |
| Cap. Efectiva (CCE) | CCE = CCR \cdot CE | CE: Capacidad de manejo (0-1) | Límite real dictado por el personal/recursos del parque. |

### Tabla 5: Arquitectura Backend y Estructura pgRouting

| Módulo del Grafo | Lógica de Implementación (PostgreSQL / FastAPI) |
| --- | --- |
| Geometría 3D | Nodos almacenados como (x, y, z). Pendiente calculada con ST_3DDistance. |
| Costos Asimétricos | cost = C(+i) de Minetti. reverse_cost = C(-i) de Minetti. |
| AHP Dinámico | Multiplicadores aplicados sobre el cost original si las APIs reportan estrés climático. |
| Trigger Recálculo | UPDATE tabla_aristas SET cost = nuevo_algoritmo(...) activado por webhook climático. |

### Tabla 6: Transformación de Datos a UI (Escala MIDE)

| Dimensión Analizada | Nivel 1 (IDR Bajo) | Nivel 5 (IDR Extremo) |
| --- | --- | --- |
| Severidad del Medio | Sin riesgos climáticos/terreno | Aislamiento, riesgo de desprendimiento por lluvia |
| Orientación | Ruta evidente/señalizada | Navegación ciega, fuera de traza |
| Desplazamiento | Superficie estable/plana (\eta \approx 1.0) | Arcilla/barro, pendiente > 20^\circ (\eta \approx 2.1) |
| Esfuerzo Metabólico | < 1 hora de impacto acumulado | > 10 horas de esfuerzo con carga (L > 0) |

### Tabla 7: Flujo Central del Índice Dinámico de Riesgo (IDR)

| Fase de Procesamiento | Input (Variables) | Motor Matemático | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cinemática | \Delta z, \Delta d, Terreno | Tobler / Irmischer | Velocidad predictiva |
| 2. Metabolismo | Vel, Peso, Pendiente, Mochila | Pandolf + Minetti | Costo Energético |
| 3. Entorno | API Clima, Tiempo recorrido | Algoritmos de Fricción / CV Drift | Moduladores de Riesgo |
| 4. IDR Final | Fases 1+2+3 integradas | Suma Topológica pgRouting | Nivel de Riesgo (1-5) |

REFERENCIAS

Aquí tienes la selección de las 14 referencias clave para tu documento, organizadas por pilar temático y con sus enlaces directos para su inclusión en tu bibliografía:Fundamentos de Biomecánica y Fisiología

- Minetti, A. E., et al. (2002): "Energy cost of walking and running at extreme uphill and downhill slopes." (Link)

- Maughan, R. J., Wingo, J. E., & Coyle, E. F. (2022): "Delineating the impacts of air temperature and humidity for endurance exercise." (Link)

- Rowell, L. B. (1983): "Cardiovascular Drift During Prolonged Exercise: New Perspectives." (Link)

- Lockhart, T. E., et al. (2016): "SLIPS AND FALLS." (Link)

Modelos de Navegación y Algoritmos de Esfuerzo

- Tobler, W. (1993): "Tobler's hiking function." (Link)

- Irmischer, I. J., & Clarke, K. C. (2018): "Hiking with Tobler: Tracking Movement and Calibrating a Cost Function for Personalized 3D Accessibility." (Link)

- Campbell, M. J., et al. (2022): "Predicting the variability in pedestrian travel rates and times using crowdsourced GPS data." (Link)

- Naismith, W. (1892): "Naismith's rule." (Link)

Arquitectura Tecnológica y SIG

- PostGIS: Documentación técnica oficial para gestión de datos espaciales. (Link)

- pgRouting: Documentación oficial para enrutamiento en redes topológicas. (Link)

- Choosumrong, S., et al. (2014): "Implementation of Dynamic Routing as a Web Service for Emergency Routing Decision Planning." (Link)

Metodologías de Gestión y Estándares

- Cifuentes, M. (1992): "Determinación de capacidad de carga en áreas protegidas." (Link)

- Montaña Segura (s.f.): "Manual MIDE: Método para información de excursiones." (Link)

- Geoversity (2021): "GIS in the jungle: Experiential Environmental Education (EEE) in Panama." (Link)

¿Deseas que añada esta lista al final de tu documento actual?